EUROTEAM 

construction chemicals

EUROLASTIC U12G trafﬁc 
Gyors, kétkomponensű epoxigyanta bázisú kellősítő, szórással felhordható, filmréteget alkot
	
	
	


	Termékleírás

	
	EUROLASTIC Primer U12G trafﬁc egy kétkomponensű kellősítő nedvszívó felületekre és PC/PCC habarcs és öntött acél felületekre filmréteget alkotó tulajdonságokkal



	Felhasználási terület
	-
-

-
	bel- és kültéren 

fugajavításkor különösen rövid forgalom zárási időnél  
tapadóhídként a következő poliszulfid tömítőanyagoknál: 
Az EUROLASTIC TC 20 G, TC 30 G/S, TC 20 G traffic, TC 30 G traffic és TC 30 G rail


	A termék tulajdonságai


	-
-

-

-

-
-


	filmtéget hoz létre/és jól zár
könnyen beszívódik
nagyon jó tapadás beton, PC és PCC habarcs illetve öntött acél és megszáradt kellősítővel és poliszulfid kiöntőanyaggal kezelt felületeken

alacsony hőmérsékletnél is gyorsan párolog

szórással felvihető
+23 °C és 50 % relatív páratratalom esetén 15 perc után felvihető a kitöltőanyag



	Szín
	
	sárgás átlátszó


	Felület előkészítés
	
	Új építés esetén:

A fugaszéleknek tisztának, száraznak, por- olaj- és zsírmentesnek és terhelhetőnek kell lenniük, valamint nem tartalmazhatnak laza részeket illetve tapadásgátló anyagokat mint olajat, zsírt, festékréteget, bitument, kátrányt és hasonlókat. A korábbi rétegeket minden esetben maradéktalanul távolítsuk el. 
Fugajavítás/Fugaápolás:

A hibás, sérült poliszulfid tömítőanyagot a megfelelő eszközzel távolítsuk el (pl.: biztonsági késsel). Forgófejes acélkefével tisztítsuk meg a fugaszéleket. A jól tapadó meglévő alapozóréteget vagy kiöntő anyagot nem kell maradéktalanul eltávolítani. A fugaszéleket nem kell gyémántkorongos szerszámmal lecsiszolni vagy levágni, ha nincs rajtuk tapadást csökkentő anyag. A fugaszéleket portalanítsuk nagy nyomású levegővel (mechanikailag olajmentes) vagy ipari porszívóval.
A fugaszéleknek tisztának, száraznak, por- olaj- és zsírmentesnek és terhelhetőnek kell lenniük, valamint nem tartalmazhatnak laza részeket.

	
	
	

	Alátöltő anyagoknál
	
	A már felvitt alátöltőre kell az kellősítőt felhordani.



	Felhasználási feltételek
	
	A felület hőmérséklete:  +5°C és +35°C között. 
Környezeti hőmérséklet:  +5°C és +40°C között.

Figyeljünk a harmatpontra! (+3°C fokkal a harmatpont felett)

	Felhasználás
	
	Az EUROLASTIC Primer U12 G traffic-ot A és B komponenseket a megfelelő keverési arányában szállítjuk. Az A és B komponenseket öntsük össze és keverő géppel alaposan keverjük el egymással. Addig keverjük, - de legalább 2-3 percig - amíg nem kapunk egy homogén és csíkmentes  anyagot. Az kellősítőt ecsettel vagy szóróeszközzel vastagon hordjuk fel a tapadó felületre. Ne maradjon a kiöntőanyagon felesleges kellősítő.


	Tisztítás
	
	A szerszámokat az EUROLASTIC Reiniger G-vel  lehet megtisztítani a friss anyagtól. Száradás után csak mechanikusan tisztíthatók. 


	Kiadósság
	
	15 mm széles tapadási felületnél:

kb. 6 ml/m ill. 200ml/m²

A megadott mennyiségek csak irányértékek.

Az érték jelentősen nőhet egyenlőtlen, nagyon nedvszívó felületeknél.


	Csomagolás

	
	Az EUROLASTIC Primer U12G traffic-ot 1 L és 4 L göngyölegben szállítjuk. Az A és B komponensek külön vannak csomagolva.



	
	
	

	Tárolás és eltarthatóság 


	
	Hűvös és száraz tárolóhelyeken tartani
(+10°C és +25 °C között). A zárt és sértetlen eredeti vödrökben 12 hónapig tárolható.



	Bevizsgálások/szab-ványok/engedélyek
	-
-

-
	MPA Berlin
Gyártói megfelelősségi nyilatkozat
megfelel a DIN EN 14188-4 nek


	Különleges tudnivalók /védelmi intézkedések
	
	EUROLASTIC Primer U12 G traffic  kellősítőt csak jól szellőző helységekben használjuk.  A hulladékot és a tartályokat biztonságos módon kell eltávolítani. Kerüljük a környezetbe való kijutását.
A biztonsági utasításokat a legszigorúbban be kell tartani.

Vigyázzunk, hogy a szer ne kerüljön a szemünkbe és ne érintkezzen a bőrünkkel. Viseljünk védőkesztyűt és védőszemüveget. Használat közben ne együnk, ne dohányozzunk és ne használjunk nyílt lángot. Ne lélegezzük be a gőzőket! Kicsi, szűk helyen viseljünk szerves oldóanyaggal szembeni szűrővel ellátott védőmaszkot. A nem teljesen üres tárolóedényeket a Kreislaufsystem KBS/Interseroh-nál lehet leadni. A biztonsági leírásban találjuk a további veszélyekre vonatkozó információkat. Az kellősítő teljes kikeményedése előtt a szerszámokat az erre a célra alkalmas oldószerrel meg tudjuk tisztítani.



	GISCODE
	
	Németországban: az építőiparban használt veszélyes anyag besorolási rendszer szerint: GISCODE RE 2,5

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Műszaki  adatok*

	Műszaki t ulajdonságok
	Műszaki t ulajdonságok
	Műszaki t ulajdonságok

	Anyagtartalom
	
	Epoxigyanta-Hybrid

	Keverési arány A : B
	Súly-T.
	100 : 7

	Komponensek száma
	
	kétkomponensű

	Sűrűség +23°C-nál
	g/cm3
	ca. 1,0

	Felhasználhatóság +23°C/50% Páratart.
	perc
	15 - 360

	Objektum  és  felhasználási  hőmérséklet
	°C
	 + 5 - + 35


*Ezek az adatok csak iránymutató értékek. Az értékek nem szolgálnak a specifikációk elkészítésére. 
 Az adatok megállapítására +23°C hőmérsékleten és 50 % relatív páratartalom mellett került sor. Magasabb és/vagy alacsonyabb hőmérsékletek, valamint magasabb és/vagy alacsonyabb páratartalmak ezeket az időket megrövidíthetik vagy meghosszabbíthatják. Az ebben az adatlapban szereplő összes műszaki adat, mérték és adat laboratóriumi teszteken alapul. A ténylegesen mért adatok a gyakorlatban ezektől eltérhetnek.
2016 május/A műsszaki változtatások és fejlesztések jogát fenntartjuk. Reklámbizonylatokon alapuló bármilyen nemű felelősség kizárva. Minden fajta tanácsadás, harmadik személy esetleges védelmi jogai miatt, csak nem kötelező érvényű tájékoztatásnak számít. Az ügyfél egyedül felel az áruknak az adott felhasználási célú alkalmasságáért. Minden megrendelés az eldónak/a gyártónak az áruk eladására ill. gyártására  vonatkozó üzleti feltételeinek hatálya alá tartozik. Tilos utánnyomni.
EUROTEAM Bauchemie GmbH · An der Mühle 1 · 15345 Altlandsberg

Tel.: +49 (0) 33438 1479-0 · Fax: +49 (0) 33438 1479-29 · info@euroteam-bauchemie.de
Technisches Merkblatt EUROLASTIC U12G traffic Version 2.0
Seite 4 von 4

